Отчет

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Компьютерные сети»

<< Изучение общих принципов построения IP-сетей (адресация и маршрутизация>>

Автор: Аль-Мошки Исмаил Абдулвхаб

Факультет: ИКТ

Группа:К33391

Преподаватель: Харитонов Антон

# Санкт-Петербург, 2023

# Цель работы:

Изучить основные принципы IP-адресации. Получить практические навыки в построении сетей и подсетей разных классов с использованием современных возможностей протокола IP. Изучить базовые принципы маршрутизации в IP-сетях. Научиться конфигурировать сетевое оборудование с помощью симулятора CISCO PacketTracer.

# Требования:

для выполнения работы необходима установка симулятора CISCO PacketTracer.

# Задание к лабораторной работе

Вам предлагается существующая структура корпоративной сети, состоящая из нескольких сетей и маршрутизаторов (рис. 1.1). Сеть имеет два выхода во внешние сети (Internet). В соответствии с вариантом по таблице 1.1, необходимо выбрать, какие сети и маршрутизаторы будут использоваться в Вашей сети. В таблице 1.2 приведены адреса сетей и маски. В таблице 1.1 числа в скобках – это количество подсетей, на которые нужно разбить соответствующие сети.

Таблица 1.1– Варианты задач

| № варианта | Номера маршрутизаторов | Номера сетей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,2,4 | 1, 3(2), 4(3), 7(4) |
| 2 | 1,2,5 | 1, 3(3), 4(4), 8(3) |
| 3 | 2,5,6 | 4(5), 8(4), 9(2) |
| 4 | 2,5,4 | 4(2), 8(5), 7(5) |
| 5 | 2,5,7 | 4(3), 6(2), 8(2) |
| 6 | 4,5,7 | 6(3), 7(6), 8(3) |
| 7 | 7,5,6 | 6(4), 8(4), 9(3) |
| 8 | 5,7,3 | 2, 5(2), 6(5), 8(5) |
| 9 | 3,7,2 | 2, 4(4), 5(3), 6(5) |
| 10 | 1,2,7 | 1, 3(4) , 4(4), 6(2) |
| 11 | 4,2,7 | 7(2), 4(5), 6(3) |
| 12 | 7,3,6 | 2, 6(4), 5(4), 9(4) |
| 13 | 3,6,5 | 2, 5(5), 8(6), 9(5) |
| 14 | 4,5,6 | 7(3), 8(3), 9(2) |
| 15 | 1,3,6 | 2, 3(5), 5(2), 9(3) |
| 16 | 1,3,6 | 1, 3(2), 5(3), 9(4) |
| 17 | 4,1,3 | 1, 3(3), 5(4), 7(2) |
| 18 | 4,1,3 | 2, 3(4), 5(5), 7(3) |
| 19 | 1,3,7 | 1, 3(5), 5(2), 6(5) |
| 20 | 1,3,7 | 2, 3(2), 5(3), 6(2) |
| 21 | 1,2,3 | 1, 3(3), 4(2), 5(4) |
| 22 | 1,2,3 | 2, 3(4), 4(3), 5(5) |

Таблица 1.2 IP-адреса сетей (после «/» – размер (префикс) маски)

| Сеть | IP-адреса |
| --- | --- |
| 1 | 194.44.183.17/28* |
| 2 | 195.58.228.138/30* |
| 3 | 192.168.32.0/19 |
| 4 | 172.0.0.0/8 |
| 5 | 193.10.16.0/20 |
| 6 | 10.1.16.0/20 |
| 7 | 195.56.78.0/24 |
| 8 | 169.254.0.0/16 |
| 9 | 62.16.0.0/12 |

* Указаны IP-адреса маршрутизаторов в Internet. IP-адреса интерфейсов маршрутизаторов М1 и М3, соответственно 194.44.183.17/28 и 195.58.228.137/30.

При выполнении лабораторной работы необходимо выполнить следующие пункты:

- Сформировать задачки по рисунку 1.1 и таблицам 1.1-1.2. Нарисовать структуру сети, указав IP-адреса всех сетей.

- Выполнить разбивку всех сетей на указанное количество подсетей. При этом маску удлинять на минимально вероятное количество разрядов.

- Для каждой подсети определить сетевой адрес, маску, широковещательный адрес и максимально возможное количество узлов в подсети.

- Нарисовать полученную структуру сети, указав IP-адреса всех подсетей и маршрутизаторов. Адреса интерфейсов назначать произвольно из допустимого диапазона данной подсети.

- Для каждого маршрутизатора можно сформировать таблицу маршрутов. При этом именование (нумерацию) интерфейсов маршрутизаторов выполнить самостоятельно.

- С помощью симулятора CISCO Packet Tracer построить карту Вашей сети и выполнить конфигурирование маршрутизаторов в соответствии с разработанными таблицами.

# Пример выполнения расчетной работы

Выполним задание в соответствии с вариантом 22.

Выпишем задачу и перерисуем структуру сети: маршрутизаторы 1, 2, 3, сети 2, 3(4), 4(3), 5(5).

Отразим структуру сети:

Рисунок 1.2 – Структура сети в соответствии с заданием

Выполним разбивку сетей 6, 7 и 8 на подсети.

сеть 6

сеть 6 – это сеть вида 10.1.16.0/20  Префикс маски определяет количество единиц маски, т.е. в данном случае 20 единиц маски.

Определим минимально возможное количество разрядов в маске, которого достаточно для получения 3 подсетей. Количество разрядов в маске, необходимых для кодирования 3 подсетей, можно определить по формуле  N=log2K     , где K – количество подсетей, скобки означают операцию округления до ближайшего целого, большего, чем аргумент, N – количество двоичных разрядов.

В нашем случае     N=log23=2.     То есть под номер подсети мы отведем 2 разряда. В результате получим следующий формат адреса:

Если подсетей 2,4,8,16, то необходимо брать дополнительный разряд, чтобы адрес подсети не начинался с 0,00,000. ее адресов. И накладывая адрес на маску, получаем то что нужно.

Длина маски, заданной по варианту:

11111111.11111111.11110000.0000000 – 20 единиц. т.к. к ним добавляются еще 2 разряда, кодирующих подсеть, то длина маски составит 20+2=22 единицы.

Определим адреса подсетей и маски. Закодируем подсети в двоичной системе.

Подсеть1: 01;

Подсеть2: 10;

Подсеть3: 11;

Запишем адреса подсетей:

00001010.00000001.00010100.00000000	10.1.20.0

00001010.00000001.00011000.00000000	10.1.24.0

00001010.00000001.00011100.00000000	10.1.28.0

Учитывая, что маска имеет длину 22 единицы, запишем ее:

11111111.11111111.11111100.00000000	255.255.252.0

Определим параметры каждой подсети.

определим широковещательный адрес, максимально возможное количество узлов и диапазон адресов.

Широковещательный адрес определяется как побитовое логическое ИЛИ между IP-адресом и инверсией маски.

подсети 1

10.1.20.0		00001010.00000001.00010100.00000000

|

0.0.3.255		00000000.00000000.00000011.11111111

10.1.23.255		00001010.00000001.00010111.11111111

Максимально возможное количество узлов определяется количеством разрядов, отведенных под номер узла. В нашем случае длина маски 22 разряда, тогда под узел остается 32-22=10 разрядов. Тогда максимально возможно количество узлов 210-2=1022 узлов. «-2» – потому что х.х.х.255 – это широковещательный адрес, х.х.х.254 – адрес маршрутизатора.

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 10.1.20.0 до широковещательного адреса 10.1.23.255. В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 10.1.20.1 – 10.1.23.254

подсети 2

10.1.24.0		00001010.00000001.00011000.00000000				|

0.0.3.255		00000000.00000000.00000011.11111111

10.1.27.255		00001010.00000001.00011011.11111111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 10.1.24.0 до широковещательного адреса 10.1.27.255. В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 10.1.24.1 – 10.1.27.254

подсети 3

10.1.28.0		00001010.00000001.00011100.00000000

|

0.0.3.255		00000000.00000000.00000011.11111111

10.1.31.255		00001010.00000001.00011111.11111111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 10.1.28.0 до широковещательного адреса 10.1.31.255. В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 10.1.28.1– 10.1.31.254

сеть 7

сеть 7 – это сеть вида 195.56.78.0/24  Префикс маски определяет количество единиц маски, т.е. в данном случае 24 единиц маски.

Определим минимально возможное количество разрядов в маске, которого достаточно для получения 3 подсетей. Количество разрядов в маске, необходимых для кодирования 3 подсетей, можно определить по формуле  N=log2K     , где K – количество подсетей, скобки означают операцию округления до ближайшего целого, большего, чем аргумент, N – количество двоичных разрядов.

В нашем случае     N=log26=3.     То есть под номер подсети мы отведем 3 разряда. В результате получим следующий формат адреса:

Если подсетей 2,4,8,16, то необходимо брать дополнительный разряд, чтобы адрес подсети не начинался с 0,00,000. ее адресов. И накладывая адрес на маску, получаем то что нужно.

Длина маски, заданной по варианту:

11111111.11111111.11111111.11100000 – 24 единиц. т.к. к ним добавляются еще 3 разряда, кодирующих подсеть, то длина маски составит 24+3=27 единицы.

Определим адреса подсетей и маски. Закодируем подсети в двоичной системе.

Подсеть1: 001;

Подсеть2: 010;

Подсеть3: 011;

Подсеть4: 100;

Подсеть5: 101.

Подсеть6: 110.

Запишем адреса подсетей:

10101001.00111000.01001110.00100000	195.56.78.32

10101001.00111000.01001110.01000000	195.56.78.64

10101001.00111000.01001110.01100000	195.56.78.96

10101001.00111000.01001110.10000000	195.56.78.128

10101001.00111000.01001110.10100000	195.56.78.160

10101001.00111000.01001110.11000000	195.56.78.192

Учитывая, что маска имеет длину 27 единицы, запишем ее:

11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224

Определим параметры каждой подсети.

определим широковещательный адрес, максимально возможное количество узлов и диапазон адресов.

Широковещательный адрес определяется как побитовое логическое ИЛИ между IP-адресом и инверсией маски.

подсети 1

195.56.78.32		10101001.00111000.01001110.00100000

|

0.0.0.31		00000000.00000000.00000000.00011111

195.56.78.63		10101001.00111000.01001110.00111111

Максимально возможное количество узлов определяется количеством разрядов, отведенных под номер узла. В нашем случае длина маски 27 разряда, тогда под узел остается 32-27= 5 разрядов. Тогда максимально возможно количество узлов 25-2=30 узлов. «-2» – потому что х.х.х.255 – это широковещательный адрес, х.х.х.254 – адрес маршрутизатора.

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 195.56.78.32 до широковещательного адреса 195.56.78.63. В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 195.56.78.33 – 195.56.78.63

подсети 2

195.56.78.64		10101001.00111000.01001110.01000000

|

0.0.0.31		00000000.00000000.00000000.00011111

195.56.78.95		10101001.00111000.01001110.01011111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 195.56.78.64 до широковещательного адреса 195.56.78.95. В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 195.56.78.65 – 195.56.78.94

подсети 3

195.56.78.96		10101001.00111000.01001110.01100000

|

0.0.0.31		00000000.00000000.00000000.00011111

195.56.78.127		10101001.00111000.01001110.01111111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 195.56.78.96 до широковещательного адреса 195.56.78.127. В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 195.56.78.97 – 195.56.78.126

подсети 4

195.56.78.128		10101001.00111000.01001110.10000000

|

0.0.0.31		00000000.00000000.00000000.00011111

195.56.78.159		10101001.00111000.01001110.10011111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 195.56.78.128 до широковещательного адреса 195.56.78.159 В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 195.56.78.129 – 195.56.78.158

подсети 5

195.56.78.160 		10101001.00111000.01001110.10100000

|

0.0.0.31		00000000.00000000.00000000.00011111

195.56.78.191		10101001.00111000.01001110.10111111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 195.56.78.160  до широковещательного адреса 195.56.78.191 В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 195.56.78.161  – 195.56.78.190

подсети 6

195.56.78.192		10101001.00111000.01001110.11000000

|

0.0.0.31		00000000.00000000.00000000.00011111

195.56.78.223		10101001.00111000.01001110.11011111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 195.56.78.192  до широковещательного адреса 195.56.78.223 В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 195.56.78.191  – 195.56.78.222

сеть 8

сеть 8 – это сеть вида 169.254.0.0/16  Префикс маски определяет количество единиц маски, т.е. в данном случае 16 единиц маски.

Определим минимально возможное количество разрядов в маске, которого достаточно для получения 3 подсетей. Количество разрядов в маске, необходимых для кодирования 3 подсетей, можно определить по формуле  N=log2K     , где K – количество подсетей, скобки означают операцию округления до ближайшего целого, большего, чем аргумент, N – количество двоичных разрядов.

В нашем случае     N=log23=2.     То есть под номер подсети мы отведем 2 разряда. В результате получим следующий формат адреса:

Если подсетей 2,4,8,16, то необходимо брать дополнительный разряд, чтобы адрес подсети не начинался с 0,00,000. ее адресов. И накладывая адрес на маску, получаем то что нужно.

Длина маски, заданной по варианту:

11111111.11111111.00000000.0000000 – 16 единиц. т.к. к ним добавляются еще 2 разряда, кодирующих подсеть, то длина маски составит 16+2=18 единицы.

Определим адреса подсетей и маски. Закодируем подсети в двоичной системе.

Подсеть1: 01;

Подсеть2: 10;

Подсеть3: 11;

Запишем адреса подсетей:

10101001.11111110.0100000 0.00000000 	169.254.64.0

10101001.11111110.10000000.00000000	169.254.128.0

10101001.11111110.11000000.00000000	169.254.192.0

Учитывая, что маска имеет длину 18 единицы, запишем ее:

11111111.11111111.11000000.00000000	255.255.192.0

Определим параметры каждой подсети.

определим широковещательный адрес, максимально возможное количество узлов и диапазон адресов.

Широковещательный адрес определяется как побитовое логическое ИЛИ между IP-адресом и инверсией маски.

подсети 1

169.254.64.0		11000100.11111110.01000000.00000000

|

0.0.63.255		00000000.00000000.00111111.11111111

169.254.127.255	11000100.11111110.01111111.11111111

Максимально возможное количество узлов определяется количеством разрядов, отведенных под номер узла. В нашем случае длина маски 22 разряда, тогда под узел остается 32-18=14 разрядов. Тогда максимально возможно количество узлов 214-2=16382 узлов. «-2» – потому что х.х.х.255 – это широковещательный адрес, х.х.х.254 – адрес маршрутизатора.

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 169.254.64.0 до широковещательного адреса 169.254.127.255 В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 169.254.65.0 – 169.254.127.254

подсети 2

169.254.128.0		10101001.11111110.10000000.00000000

|

0.0.63.255		00000000.00000000.00111111.11111111

169.254.191.255	11000100.11111110.10111111.11111111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 169.254.128.0 до широковещательного адреса 169.254.191.255	В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 169.254.129.0– 169.254.191.254

подсети 3

169.254.192.0		10101001.11111110.11000000.00000000

|

0.0.63.255		00000000.00000000.00111111.11111111

169.254.255.255	11000100.11111110.11111111.11111111

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 169.254.192.0до широковещательного адреса 169.254.255.255	В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 169.254.193.0 – 169.254.255.254

Рисунок 1.3 – Структура сети после разбивки

В таблице 1.3 сведены адреса интерфейсов маршрутизаторов. Адреса взяты из входной схемы или назначены произвольно из диапазонов соответствующих подсетей.

Таблица 1.3 – Адреса интерфейсов маршрутизаторов

| Маршрутизатор | Номер интерфейса | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 195.56.78.63/27 |
|  | 2 | 195.56.78.95/27 |
|  | 3 | 195.56.78.127/27 |
|  | 4 | 195.56.78.159/27 |
|  | 5 | 195.56.78.191/27 |
|  | 6 | 195.56.78.254/27 |
|  | 7 | 9.5.0.254/16 |
| 5 | 1 | 169.254.64.254/18 |
|  | 2 | 169.254.128. 254/18 |
|  | 3 | 169.254.192. 254/18 |
|  | 4 | 9.5.0.253/16 |
|  | 5 | 9.8.0.254/16 |
| 7 | 1 | 10.1.20. 254/22 |
|  | 2 | 10.1.24. 254//22 |
|  | 3 | 10.1.28.254//22 |
|  | 4 | 9.8.0.253/16 |

Для полученной сети составим таблицы маршрутизации для М4, М5 и М7.

Таблица 1.4 Таблица маршрутизации маршрутизатора М4

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Номер интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| 195.56.78.32 | 255.255.255.224 | 0.0.0.0 | 1 |
| 195.56.78.64 | 255.255.255.224 | 0.0.0.0 | 2 |
| 195.56.78.96 | 255.255.255.224 | 0.0.0.0 | 3 |
| 195.56.78.128 | 255.255.255.224 | 0.0.0.0 | 4 |
| 195.56.78.160 | 255.255.255.224 | 0.0.0.0 | 5 |
| 195.56.78.192 | 255.255.255.224 | 0.0.0.0 | 6 |
| 9.5.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 7 |
| 169.254.133.0 | 255.255.240.0 | 9.5.0.253 | 7 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 9.5.0.254 | 7 |

Таблица 1.5 Таблица маршрутизации маршрутизатора М5

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Номер интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| 169.254.164.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 1 |
| 169.254.128.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 2 |
| 169.254.192.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 3 |
| 9.5.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 4 |
| 195.56.78.129 | 255.255.255.224 | 9.3.0.254 | 4 |
| 9.8.0.0 | 255.255.0.0 | 9.3.0.254 | 5 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 9.8.0.253 | 5 |

Таблица 1.6 Таблица маршрутизации маршрутизатора М7

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Номер интерфейса |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.20.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | 1 |
| 10.1.24.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | 2 |
| 10.1.28.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | 3 |
| 9.8.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | 4 |
| 169.254.192 | 255.255.254.0 | 9.8.0.254 | 4 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 195.58.228.138 | 4 |

# Пример выполнения эмуляции в Cisco Packet Tracer

Рассмотрим задачу создания и моделирования в программе PacketTracer сети, заданной на рис. 1, табл.1-4.

Промоделируем сеть в симуляторе.

Запустим программу PacketTracer (рис. 2).

Рисунок 2

Первый этап – создание сети. Для этого используются устройства и разъемы. Меню выбора устройств находится в левом нижнем углу экрана (рис. 3).

Рисунок 3

Рассмотрим типы устройств, которые могут использоваться в сети:

|  | Маршрутизаторы |
| --- | --- |
|  | Коммутаторы |
|  | Хабы |
|  | Беспроводное оборудование |
|  | Соединительные элементы |
|  | Конечные устройства (компьютеры, принтеры, сервера и т.д.) |
|  | Соединения типа WAN |

Для соединения устройств используются следующие соединительные элементы:

|  | Консольный кабель |
| --- | --- |
|  | Медный кабель для соединения разнотипных устройств |
|  | Медный кабель для подключения однотипных устройств |
|  | Оптический кабель |
|  | Телефонная линия |
|  | Коаксиальный кабель |
|  | Последовательный кабель DCE |
|  | Последовательный кабель DTE |

По заданию сеть состоит из 3 маршрутизаторов. При создании карты в симуляторе сеть будем представлять одной рабочей станцией с произвольным IP-адресом из заданного диапазона.

Для упрощения будем использовать только устройства с Ethernet-интерфейсами. Для постройки сети будем использовать маршрутизаторы с максимально возможным количеством портов.

Для этого выберем среди устройств тип маршрутизатор и слева модель Generic (Router-PT-Empty).

Посредством мыши переносим роутер на рабочее поле программы. Однажды кликнем мышкой по значку роутера и откроем интерфейс конфигурирования.

Рисунок 4

В открывшемся окне присутствует задняя панель роутера, на которой мы можем с помощью дополнительных модулей создавать нужную конфигурацию. Список доступных модулей приведен в окне слева. Растянем окно так, чтоб созидать всю заднюю панель. Прежде чем добавить новый модуль, необходимо отключить роутер, что можно сделать с помощью выключателя в правой части роутера.

Рисунок 5

Теперь выберем в качестве дополнительного модуля – модуль с одним FastEthernet портом – PT-ROUTER-NM-1CFE.

Рисунок 6

С помощью мыши перенесем модуль на место на задней панели. Поскольку по заданию роутер М1 должен иметь 6 интерфейсов, создадим нужную конфигурацию.

Рисунок 7

После создания роутера необходимо включить питание и перейти на вкладку CLI (Command Line Interface).

Рисунок 8

Откроется окно, эмулирующее интерфейс командной строки роутера. Необходимо дождаться окончания загрузки после включения роутера. После этого по запросу

Continue with configuration dialog? [yes/no]:

// Следует ответить „no“, а затем

Press RETURN to get started!

//Нажать Enter.

Router>

Вы увидите приглашение сервера для ввода команд. Далее нужно сконфигурировать интерфейсы роутера. Для этого следует выполнить следующие команды.

//Переход в привилегированный режим

Router>enable

//Отразим текущее состояние интерфейсов

Router#show ip int brief

Interface IP-адрес OK? Метод Status Protocol

FastEthernet0/0 отображается YES unset administratively down down

FastEthernet1/0 отображается YES unset administratively down down

FastEthernet2/0 отображается YES unset administrative down down

FastEthernet3/0 отображается YES unset administratively down down

FastEthernet4/0 отображается YES unset administratively down down

FastEthernet5/0 отображается YES unset administratively down down

//Перейдем к режиму конфигурирования из терминала

Router#config t

Enter configuration commands, one per line. Конец с CNTL/Z.

//Зададим имя маршрутизатора

Router(config)#hostname M1

//Перейдем к конфигурированию интерфейса 1

M1(config)#int FastEthernet0/0

//Предоставим адрес и маску

M1(config-if)#ip address 191.168.36.254 255.255.252.0

//Активируем интерфейс

M1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, измененный вверх

//Аналогично сконфигурируем интерфейсы 2-6

M1(config)#int FastEthernet1/0

M1(config-if)#ip address 191.168.40.254 255.255.252.0

M1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, измененный вверх

M1(config)#int FastEthernet2/0

M1(config-if)#ip address 191.168.44.254 255.255.252.0

M1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet2/0, измененный вверх

M1(config)#int FastEthernet3/0

M1(config-if)#ip address 191.168.48.254 255.255.252.0

M1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet3/0, измененный вверх

M1(config)#int FastEthernet4/0

M1(config-if)#ip address 9.2.0.254 255.255.0.0

M1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, измененный вверх

M1(config)#int FastEthernet5/0

M1(config-if)#ip address 9.3.0.254 255.255.0.0

M1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, измененный вверх

//Выйдем из режима конфигурирования

M1(config-if)#exit

M1(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

//Отражем состояние интерфейсов

M1#show ip int brief

Interface IP-адрес OK? Метод Status Protocol

FastEthernet0/0 191.168.36.254 YES manual up down

FastEthernet1/0 191.168.40.254 YES manual up down

FastEthernet2/0 191.168.44.254 YES manual up down

FastEthernet3/0 191.168.48.254 YES manual up down

FastEthernet4/0 9.2.0.254 YES manual up down

FastEthernet5/0 9.3.0.254 YES manual up down

Аналогично создадим маршрутизаторы M2 и М3 и сконфигурируем их интерфейсы. М2 будет иметь 4, а М3 – 7 дополнительных модулей. Не забывайте перед добавлением модулей выключать питание, а после – снова включать перед конфигурированием.

М2

М3

Рисунок 9

Для имитации сетей поместим на рабочее поле программы соответствующее количество рабочих станций:

Рисунок 10

В результате получим следующее расположение на схеме (рис. 11)

Рисунок 11

Щелкнув мышкой на одной из рабочих станций, например PC-PT-PC0, откроем окно конфигурирования.

Рисунок 12

Перейдем к вкладке Desktop и выберем режим конфигурирования (IP configuration)

Рисунок 13

Введем подходящие настройки для предоставления адреса, маски и шлюза.

Рисунок 14

Аналогично сконфигурируем другие рабочие станции (адрес, маска, шлюз):

PC-PT-PC1:	191.168.40.1, 255.255.252.0, 191.168.40.254

PC-PT-PC2:	191.168.44.1, 255.255.252.0, 191.168.44.254

PC-PT-PC3:	191.168.48.1, 255.255.252.0, 191.168.48.254

PC-PT-PC4:	102.64.0.1, 255.192.0.0, 102.64.0.254

PC-PT-PC5:	102.128.0.1, 255.192.0.0, 102.128.0.254

PC-PT-PC6:	102.192.0.1, 255.192.0.0, 102.192.0.254

PC-PT-PC7:	190.10.18.1, 255.255.254.0,193.10.18.254

PC-PT-PC8:	190.10.20.1, 255.255.254.0,193.10.20.254

PC-PT-PC9:	190.10.22.1, 255.255.254.0,193.10.22.254

PC-PT-PC10:	190.10.24.1, 255.255.254.0,193.10.24.254

PC-PT-PC11:	190.10.26.1, 255.255.254.0,193.10.26.254

PC-PT-PC12:	195.58.228.138, 255.255.255.252, 195.58.228.138

Выполним соединение устройств. Для соединения однотипных устройств (компьютер, роутер) используется кабель под названием Cross-Over. Соединение будем производить медным кабелем. Для этого выбираем тип устройства – соединение (медное, Cross-Over).

Рисунок 15

Выбрав соединитель, перенесем его на рабочее поле и кликнем, например, на рабочую станцию ​​PC0.

Рисунок 16

Выберем порт FastEthernet, к которому подключим кабель на компьютере. Затем кликнем на роутере:

Рисунок 17

Выбираем порт роутера (по заданию это FastEthernet0/0). Внимание! Внимательно следите за тем, чтобы порты, к которым подключаете кабель, соответствовали начальной схеме по заданию. Между устройствами появится связь. Аналогично объединяем другие рабочие станции и роутеры между собой. В результате получим следующую схему:

Рисунок 18

Проведем эксперимент. Попытаемся пройти путь от устройства 102.64.0.1 (PC4) до устройства 190.10.20.1 (PC7).

Для этого воспользуемся командами ping и tracert, запустив их на рабочую станцию ​​102.192.0.1 (PC4). Подключимся к станции в режиме командной строки (Command Prompt)

Рисунок 19

и выполним следующие команды.

C:#ping 190.10.20.1

Pinging 190.10.20.1 с 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Пинг статистики для 190.10.20.1:

Packets: Sent = 5, Received = 0, Lost = 5 (100% loss),

C:#tracert 190.10.20.1

Перемещение по route to 190.10.20.1

1 * * *

2 * * *

3 * * *

4 * * *

5 * * *

6 * * *

7 * * *

8 * * *

9 * * *

10 * * *

C:#

Как видим, узел недостижим. Это понятно, потому что маршрутизатор М2 ничего не знает о сети 190.10.20.0/23.

Заполним таблицу маршрутизации маршрутизатора М2 в соответствии с заданием. Для этого подключимся к маршрутизатору в режиме командной строки и выполним следующие команды:

// Отразим содержимое таблицы маршрутов

M2#show ip route

Codes: C - подключен, S - статический, I - IGRP, R - RIP, M - мобильный, B - BGP

D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area

N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS уровень-1, L2 - IS-IS уровень-2, ia - IS-IS уровень области

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

C 9.3.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

102.0.0.0/10 is subnetted, 3 subnets

C 102.64.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0

C 102.128.0.0 is directly connected, FastEthernet2/0

C 102.192.0.0 is directly connected, FastEthernet3/0

//Мы видим четыре маршрута в непосредственно подключенные сети, поэтому

//вводить эти маршруты вручную не нужно.

//Перейдем в режим конфигурирования из терминала

M2#config t

Enter configuration commands, one per line. Конец с CNTL/Z.

//Введем маршруты в формате: сеть назначения, маска, шлюз

M2(config)#ip route 190.10.16.0 255.255.240.0 9.3.0.254

M2(config)#ip route 190.168.32.0 255.255.224.0 9.3.0.254

//Маршрут по умолчанию

M2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 9.3.0.254

//Выйдем из режима конфигурирования

M2(config)#exit

// Отразим новую таблицу маршрутов

M2#show ip route

Codes: C - подключен, S - статический, I - IGRP, R - RIP, M - мобильный, B - BGP

D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area

N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS уровень-1, L2 - IS-IS уровень-2, ia - IS-IS уровень области

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

C 9.3.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

102.0.0.0/10 is subnetted, 3 subnets

C 102.64.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0

C 102.128.0.0 is directly connected, FastEthernet2/0

C 102.192.0.0 is directly connected, FastEthernet3/0

190.10.0.0/20 is subnetted, 1 subnets

S 190.10.16.0 [1/0] via 9.3.0.254

191.168.0.0/19 is subnetted, 1 subnets

S 191.168.32.0 [1/0] via 9.3.0.254

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 9.3.0.254

Аналогично введем таблицы маршрутов для маршрутизаторов М1 и М3.

Таблица маршрутов М1

M1#show ip route

9.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets

C 9.2.0.0 is directly connected, FastEthernet4/0

C 9.3.0.0 is directly connected, FastEthernet5/0

S 102.0.0.0/8 [1/0] via 9.3.0.253

190.10.0.0/20 is subnetted, 1 subnets

S 190.10.16.0 [1/0] via 9.2.0.253

191.168.0.0/22 ​​is subnetted, 4 subnets

C 191.168.36.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 191.168.40.0 is directly connected, FastEthernet1/0

C 191.168.44.0 is directly connected, FastEthernet2/0

C 191.168.48.0 is directly connected, FastEthernet3/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 9.2.0.253

Таблица маршрутов М3

M3#show ip route

9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

C 9.2.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

S 102.0.0.0/8 [1/0] via 9.2.0.254

190.10.0.0/23 is subnetted, 5 subnets

C 190.10.18.0 is directly connected, FastEthernet2/0

C 190.10.20.0 is directly connected, FastEthernet3/0

C 190.10.22.0 is directly connected, FastEthernet4/0

C 190.10.24.0 is directly connected, FastEthernet5/0

C 190.10.26.0 is directly connected, FastEthernet6/0

191.168.0.0/19 is subnetted, 1 subnets

S 191.168.32.0 [1/0] via 9.2.0.254

195.58.228.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 195.58.228.136 is directly connected, FastEthernet1/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 195.58.228.138

Проверим доступность станции 190.10.20.1 со станции 102.64.0.1.

C:#ping 190.10.20.1

Pinging 190.10.20.1 с 32 bytes of data:

Ответ от 190.10.20.1: bytes=32 time=60ms TTL=241

Ответ от 190.10.20.1: bytes=32 time=60ms TTL=241

Ответ от 190.10.20.1: bytes=32 time=60ms TTL=241

Ответ от 190.10.20.1: bytes=32 time=60ms TTL=241

Ответ от 190.10.20.1: bytes=32 time=60ms TTL=241

Ping статистика для 190.10.20.1: Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times в milli-seconds:

Minimum = 50ms, Maximum = 60ms, Average = 55ms

C:#tracert 190.10.20.1

Перемещение по route to 193.10.20.1

1 102.64.0.254 0 msec 16 msec 0 msec

2 9.3.0.254 20 msec 16 msec 16 msec

3 9.2.0.253 20 msec 16 msec 16 msec

4 190.10.20.1 20 msec 16 msec 16 msec

Trace complete

Аналогично можно проверить доступность других маршрутов в сети.

Созданный проект сохраним в файле. Для этого выберите пункт меню File/Save и сохраним в файле с расширением .pkt.

Рисунок 20

Для наглядного моделирования можно использовать режим симуляции, при котором можно создавать сценарии обмена данными между узлами и наблюдать графическую визуализацию этого процесса.

Для перехода в режим моделирования следует выбрать значок „Simulation mode” в окне программы.

Рисунок 21

В режиме моделирования открывается окно редактора сценариев и блоков данных. Для создания блока данных используются кнопки „Add simple PDU” и „Add complex PDU”

Рисунок 22

Выберем вариант создания простого PDU. После чего мышкой укажем отправителя пакета, а затем получателя:

Рисунок 23

Пусть это будут узлы PC4 и PC8.

На рисунке 24 показано, что в появившемся окне EventList появился пакет. Для автоматического выполнения моделирования можно использовать кнопку Auto capture/play, а для шагового выполнения – Capture/Forward.

Нажмем кнопку „Auto capture/play” и будем наблюдать, как визуализируется прохождение пакета через сеть.

Рисунок 24

Рассмотрим, что произойдет, если в сети не указать все маршруты. Удалите из таблицы роутера М1 записи для маршрута 190.10.16.0 и 0.0.0.0. Для этого перейдем к конфигурированию роутера М1 и выбираем вкладку Config и параметр Routing/Static.

Рисунок 25

Затем выберем соответствующие маршруты и нажмем Remove.

Теперь повторим тот же сценарий с тем же пакетом.

Как видно на рисунке 1.26, на роутере М1 пакет уничтожается, поскольку не может быть отправлен получателю. Об этом сообщает красный пакет, возвращаемый узлу PC4.

Рисунок 26

# Содержание отчета

Требуется подготовить отчет в формате DOC\DOCX или PDF, а также файл модели CPT. Отчет содержит

- Титульный лист

- Задание на лабораторную работу

- Пункты 1-5, в соответствии с заданием с подробными пояснениями и комментариями.

- Распечатка карты сети и конфигурационных файлов симулятора.

- Работоспособность Вашей сети необходимо продемонстрировать преподавателю на

компьютере с использованием ping и tracert на симуляторе.

Отчет выслать в течение 4-х недель (минус 1 день) на адрес akharitonov@itmo.ru. Если отчет будет выслан позже, то защита будет с понижением оценки.

В теме письма: №группы ФИО (латинскими буквами) №работы (например: 5555 Fedor Sumkin 3)

# Понятийный минимум по работе

- Сеть, узел, маска, IP адрес .

- Маршрутизация

- Cisco Packet Tracer, эмуляция, ввод команд.

# Материалы для работы

https://ivit.pro/services/ip-kalkulyator/

https://xn-----xlcfvffioc4g.xn--p1ai/tools/ip-calculator

- калькуляторы IP адресов

https://netskills.ru/kurs-molodogo-boitca-cisco

Cisco Packet Tracer